ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Программный комплекс анализа кинематики походки

по многокамерному RGB-видео

Версия 1.0  |  Дипломная работа

# Содержание

1. Общие сведения и назначение системы

2. Архитектура программного комплекса

3. Структура проекта (файловое дерево)

4. Модуль 1: Загрузка и синхронизация данных

5. Модуль 2: Алгоритм расчёта кинематических параметров

6. Модуль 3: Сравнение с Vicon (апробация)

7. Модуль 4: GUI-приложение

8. Конфигурация и параметры

9. Форматы данных

10. Технические требования и зависимости

11. Тестирование и апробация

12. Критерии приёмки

# 1. Общие сведения и назначение системы

## 1.1 Цель разработки

Разработать программный комплекс для автоматической оценки кинематических показателей походки по синхронному видео с двух и более RGB-камер. Система должна обеспечить:

- Получение 3D-координат ключевых точек тела из видеозаписей через caliscope

- Автоматический расчёт кинематических параметров походки (углы суставов, пространственно-временны́е характеристики)

- Сравнение точности с эталонной системой Vicon

- Удобный пользовательский интерфейс для клинического применения

## 1.2 Контекст данных

| Источник данных | Описание | Формат |
| --- | --- | --- |
| caliscope (3 камеры) | 3D-координаты из моделей POSE / SIMPLE_HOLISTIC / HOLISTIC | CSV / JSON |
| Vicon | Эталонные 3D-координаты маркеров | XLSX |
| config.toml | Параметры камер (интринсики + экстринсики) | TOML |
| VvsC.py | Готовый скрипт сравнения Vicon vs Caliscope | Python |
| Пациент p1_1…p1_5 | Клинические записи, 5 сессий одного пациента | MP4 + CSV |

# 2. Архитектура программного комплекса

Система строится по принципу разделения ответственности (Separation of Concerns) и состоит из четырёх независимых модулей, объединённых общим слоем хранения состояния (State Layer) и GUI-оболочкой.

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    GUI Application                       │

│  (PyQt6 / Streamlit)   ← основная точка входа           │

└──────┬──────────────┬──────────────┬────────────────────┘

│              │              │              │

┌────▼───┐   ┌──────▼───┐  ┌──────▼──┐   ┌──────▼──────┐

│ Module │   │ Module 2 │  │ Module  │   │ Module 4    │

│   1    │   │ Kinemat. │  │    3    │   │ Visualiz.   │

│ Data   │   │ Analysis │  │ Vicon   │   │ 3D / Plots  │

│ Loader │   │          │  │ Compare │   │             │

└────┬───┘   └──────┬───┘  └──────┬──┘   └──────┬──────┘

└──────────────┴──────────────┴──────────────┘

│

┌───────────▼───────────┐

│     State / Config     │

│  session.json + TOML   │

└───────────────────────┘

## 2.1 Принципы проектирования

- Каждый модуль — отдельный Python-пакет (папка с __init__.py), импортируемый без GUI

- Вся бизнес-логика отделена от GUI: GUI только вызывает функции модулей и отображает результаты

- Все параметры — в конфигурационных файлах (TOML/YAML), не хардкодятся в коде

- Поддержка CLI-запуска каждого модуля отдельно (для автоматических тестов и апробации)

- Промежуточные результаты сохраняются в JSON/CSV — для воспроизводимости и дебаггинга

# 3. Структура проекта (файловое дерево)

gait_analysis/

├── app.py                   # точка входа GUI

├── cli.py                   # точка входа CLI (для тестов и апробации)

├── config.toml              # параметры камер и алгоритмов

├── settings.yaml            # настройки путей, порогов, параметров

├── requirements.txt

│

├── modules/

│   ├── __init__.py

│   ├── data_loader/         # Модуль 1: загрузка и синхронизация

│   │   ├── __init__.py

│   │   ├── caliscope_reader.py

│   │   ├── vicon_reader.py

│   │   ├── config_reader.py

│   │   └── synchronizer.py

│   │

│   ├── kinematics/          # Модуль 2: кинематика

│   │   ├── __init__.py

│   │   ├── gait_events.py   # детектор heel strike / toe off

│   │   ├── joint_angles.py  # расчёт углов суставов

│   │   ├── spatiotemporal.py# скорость, каденс, длина шага

│   │   ├── normalizer.py    # нормализация по циклу (0-100%)

│   │   └── filters.py       # фильтрация сигналов (Butterworth)

│   │

│   ├── comparison/          # Модуль 3: сравнение с Vicon

│   │   ├── __init__.py

│   │   ├── alignment.py     # выравнивание систем координат

│   │   ├── metrics.py       # RMSE, MAE, Pearson r

│   │   └── report.py        # генерация отчёта

│   │

│   └── visualization/       # Модуль 4: визуализация

│       ├── __init__.py

│       ├── skeleton_3d.py   # 3D-анимация скелета

│       ├── angle_plots.py   # графики углов по циклу

│       └── export.py        # экспорт CSV / XLSX / PNG

│

├── gui/

│   ├── __init__.py

│   ├── main_window.py

│   ├── panels/

│   │   ├── load_panel.py

│   │   ├── analysis_panel.py

│   │   ├── compare_panel.py

│   │   └── viz_panel.py

│   └── widgets/

│       ├── skeleton_widget.py

│       └── plot_widget.py

│

├── tests/

│   ├── test_gait_events.py

│   ├── test_joint_angles.py

│   ├── test_metrics.py

│   └── fixtures/            # тестовые данные (короткие фрагменты)

│

└── data/                    # ссылки / симлинки на реальные данные

├── caliscope_project/

└── Vicon_10_series/

# 4. Модуль 1: Загрузка и синхронизация данных

## 4.1 caliscope_reader.py — чтение результатов caliscope

Файл читает CSV/JSON с 3D-координатами ключевых точек, выходящие из caliscope, и возвращает унифицированный объект DataFrame.

# Сигнатуры ключевых функций:

def load_caliscope_session(session_dir: str, model: str = 'SIMPLE_HOLISTIC')

-> pd.DataFrame:

"""

Аргументы:

session_dir  — путь к папке сессии (содержит SIMPLE_HOLISTIC/, HOLISTIC/ и т.д.)

model        — 'POSE' | 'SIMPLE_HOLISTIC' | 'HOLISTIC'

Возвращает DataFrame с колонками:

frame, timestamp,

<LANDMARK>_x, <LANDMARK>_y, <LANDMARK>_z  — для каждой точки модели

"""

def list_landmarks(model: str) -> list[str]:

"""Возвращает список имён ключевых точек для выбранной модели."""

## 4.2 vicon_reader.py — чтение данных Vicon из XLSX

Читает XLSX-файл Vicon и приводит к тому же унифицированному формату DataFrame, что и caliscope_reader. Критически важно: автоматически находить строку заголовка (в XLSX Vicon она не всегда в первой строке).

def load_vicon_xlsx(filepath: str) -> pd.DataFrame:

"""

Автоматически определяет строку заголовка.

Парсит имена маркеров вида 'MarkerName:X', 'MarkerName:Y', 'MarkerName:Z'.

Возвращает DataFrame с теми же колонками, что caliscope_reader:

frame, timestamp, <MARKER>_x, <MARKER>_y, <MARKER>_z

"""

def map_vicon_to_caliscope(vicon_df: pd.DataFrame,

model: str) -> pd.DataFrame:

"""

Переименовывает маркеры Vicon в имена ключевых точек caliscope.

Маппинг задаётся в settings.yaml (раздел landmark_mapping).

Пример маппинга:

LASI -> LEFT_HIP

LKNE -> LEFT_KNEE

LANK -> LEFT_ANKLE

"""

## 4.3 synchronizer.py — синхронизация по времени

Caliscope и Vicon имеют разные частоты дискретизации (caliscope ~30 fps, Vicon ~100 Hz). Необходимо интерполировать данные на общую временну́ю сетку перед любым сравнением.

def synchronize(df_a: pd.DataFrame, df_b: pd.DataFrame,

target_fps: float = 100.0) -> tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]:

"""

Интерполирует оба DataFrame на общую сетку с шагом 1/target_fps.

Использует scipy.interpolate.interp1d (метод 'cubic' по умолчанию).

Обрезает оба до общего временного отрезка.

ВАЖНО: перед передачей убедиться, что в обоих DataFrame

колонка 'timestamp' в секундах и монотонно возрастает.

"""

## 4.4 config_reader.py — параметры камер из config.toml

def load_camera_config(config_path: str) -> dict:

"""

Читает config.toml и возвращает словарь вида:

{

'cam_0': {

'intrinsics': {'fx': ..., 'fy': ..., 'cx': ..., 'cy': ...,

'distortion': [k1, k2, p1, p2, k3]},

'extrinsics': {'R': np.ndarray(3,3), 'T': np.ndarray(3,)}

},

'cam_1': { ... }

}

"""

# 5. Модуль 2: Алгоритм расчёта кинематических параметров

## 5.1 gait_events.py — детектор событий цикла шага

Автоматическое определение моментов heel strike (HS, касание пятки) и toe off (TO, отрыв носка) по траектории точек стопы. Это критическая функция — от её точности зависит всё нормирование.

def detect_gait_events(df: pd.DataFrame,

side: str = 'both',

method: str = 'velocity') -> dict:

"""

Аргументы:

side    — 'left' | 'right' | 'both'

method  — 'velocity'  : HS = локальный минимум скорости пятки

TO = локальный максимум высоты носка

— 'height'    : HS = локальный минимум высоты пятки

— 'combined'  : комбинация для надёжности

Возвращает:

{

'left_HS':  [frame_idx, ...],

'left_TO':  [frame_idx, ...],

'right_HS': [frame_idx, ...],

'right_TO': [frame_idx, ...]

}

"""

# ДЕТАЛИ РЕАЛИЗАЦИИ метода 'velocity':

# 1. Взять координату пятки: LEFT_HEEL_z (вертикаль)

# 2. Применить фильтр Баттерворта 4-го порядка, fc=6 Гц

# 3. Найти локальные минимумы z → это HS

# 4. Взять координату носка: LEFT_FOOT_INDEX_z

# 5. Найти локальные максимумы z между соседними HS → это TO

# 6. Отфильтровать ложные детекции: минимальный период между

#    событиями = 0.3 с (защита от шума)

## 5.2 joint_angles.py — расчёт углов суставов

Расчёт углов производится через векторное произведение. Угол в суставе — угол между двумя сегментами, образующими этот сустав.

def calc_angle_3d(p1: np.ndarray, vertex: np.ndarray,

p2: np.ndarray) -> float:

"""

Угол между векторами (vertex→p1) и (vertex→p2).

Формула: angle = arccos( dot(v1,v2) / (|v1|*|v2|) )

"""

def calc_joint_angles_timeseries(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:

"""

Рассчитывает все суставные углы для каждого кадра.

Добавляет к df новые колонки:

Тазобедренный (sagittal):

left_hip_angle   = angle(LEFT_SHOULDER, LEFT_HIP, LEFT_KNEE)

right_hip_angle  = angle(RIGHT_SHOULDER, RIGHT_HIP, RIGHT_KNEE)

Коленный (sagittal):

left_knee_angle  = angle(LEFT_HIP, LEFT_KNEE, LEFT_ANKLE)

right_knee_angle = angle(RIGHT_HIP, RIGHT_KNEE, RIGHT_ANKLE)

Голеностопный (sagittal):

left_ankle_angle  = angle(LEFT_KNEE, LEFT_ANKLE, LEFT_FOOT_INDEX)

right_ankle_angle = angle(RIGHT_KNEE, RIGHT_ANKLE, RIGHT_FOOT_INDEX)

Таз (три плоскости):

pelvic_tilt      — наклон во фронтальной плоскости

pelvic_obliquity — боковое смещение

pelvic_rotation  — вращение в горизонтальной плоскости

Возвращает df с добавленными колонками углов.

"""

# ПРИМЕЧАНИЕ о знаках:

# Сгибание (flexion)  > 0

# Разгибание (extension) < 0

# Соглашение совпадает с Vicon и стандартом Plug-In Gait

## 5.3 normalizer.py — нормализация по циклу шага

Приводит временны́е ряды к 101 точке от 0% до 100% цикла шага (от одного HS до следующего HS той же ноги). Это стандарт клинической биомеханики — все графики строятся в % цикла.

def normalize_gait_cycle(signal: np.ndarray,

events: dict,

side: str,

n_points: int = 101) -> np.ndarray:

"""

Разбивает сигнал на отдельные циклы (HS→HS),

интерполирует каждый на n_points точек,

возвращает матрицу [n_cycles × n_points].

"""

def get_mean_std_cycle(cycles_matrix: np.ndarray)

-> tuple[np.ndarray, np.ndarray]:

"""

mean[101], std[101] — среднее и СКО по всем циклам.

Используется для построения графиков с corridor (±1 STD).

"""

## 5.4 spatiotemporal.py — пространственно-временны́е параметры

def calc_spatiotemporal(df: pd.DataFrame, events: dict,

fps: float) -> dict:

"""

Возвращает словарь с параметрами:

cadence       — шагов в минуту

= (кол-во шагов / длительность) * 60

speed         — скорость ходьбы (м/с)

= stride_length * cadence / 120

stride_length — длина двойного шага (м)

= расстояние между позициями пятки

в последовательных HS одной ноги

step_length   — длина шага (м)

= проекция расстояния между пятками

в момент контралатерального HS на ось движения

step_width    — ширина шага (м)

= расстояние между пятками в момент HS

по оси, перпендикулярной движению

stance_pct    — % цикла в фазе опоры (HS→TO)

swing_pct     — % цикла в фазе переноса (TO→HS)

double_support_pct — % двойной опоры

"""

## 5.5 filters.py — фильтрация сигналов

ОБЯЗАТЕЛЬНО применять фильтрацию перед расчётом углов и событий — сырые координаты из caliscope содержат высокочастотный шум.

def butterworth_filter(signal: np.ndarray, cutoff_hz: float = 6.0,

fs: float = 30.0, order: int = 4,

zero_phase: bool = True) -> np.ndarray:

"""

Zero-phase фильтр Баттерворта (filtfilt) — не вносит фазовую задержку.

Параметры по умолчанию — стандарт клинической биомеханики.

cutoff_hz=6  — для координат суставов

cutoff_hz=20 — для угловых скоростей (если потребуется)

Обработка граничных эффектов: padtype='odd' в scipy.signal.filtfilt

"""

def fill_gaps(df: pd.DataFrame, max_gap_frames: int = 10) -> pd.DataFrame:

"""

Заполняет NaN (потери трекинга) кубической интерполяцией.

Пропуски длиннее max_gap_frames не заполняются (остаются NaN).

ВАЖНО: вызывать ПЕРЕД фильтрацией.

"""

# 6. Модуль 3: Сравнение с Vicon (апробация)

## 6.1 alignment.py — выравнивание систем координат

Caliscope и Vicon работают в разных системах координат и с разными масштабами. Перед сравнением необходима регистрация (alignment). Это самая сложная часть модуля.

def estimate_rigid_transform(src_points: np.ndarray,

dst_points: np.ndarray) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray, float]:

"""

SVD-метод нахождения оптимального поворота R, переноса T и масштаба s

такого, что: dst ≈ s * R @ src + T

Используется алгоритм Умейамы (Umeyama, 1991).

src_points, dst_points: [N × 3], N >= 3 соответствующих точек

Возвращает: R (3×3), T (3,), s (scalar)

"""

def align_coordinate_systems(caliscope_df: pd.DataFrame,

vicon_df: pd.DataFrame,

reference_landmarks: list[str] = None)

-> pd.DataFrame:

"""

Применяет rigid transform к caliscope_df.

reference_landmarks — список точек для расчёта трансформации.

Если None — использует все общие точки.

"""

# СТРАТЕГИЯ ВЫРАВНИВАНИЯ:

# 1. Взять статическую стойку (первые N кадров) как референс

# 2. Найти соответствующие маркеры (через settings.yaml landmark_mapping)

# 3. Рассчитать трансформацию на статике

# 4. Применить к динамической записи

## 6.2 metrics.py — метрики точности

def calc_rmse(pred: np.ndarray, gt: np.ndarray) -> float:

"""RMSE в градусах (для углов) или метрах (для координат)."""

def calc_mae(pred: np.ndarray, gt: np.ndarray) -> float:

"""MAE — средняя абсолютная ошибка."""

def calc_pearson(pred: np.ndarray, gt: np.ndarray) -> float:

"""Коэффициент корреляции Пирсона (сходство формы кривой)."""

def calc_icc(pred: np.ndarray, gt: np.ndarray,

icc_type: str = '3,1') -> float:

"""

Intraclass Correlation Coefficient — наиболее строгая метрика

для клинических данных. Тип 3,1 (absolute agreement).

Использовать pingouin.intraclass_corr().

"""

def full_comparison_report(caliscope_df: pd.DataFrame,

vicon_df: pd.DataFrame,

joint_list: list[str] = None) -> pd.DataFrame:

"""

Возвращает сводную таблицу метрик для всех суставов:

| Joint       | RMSE (°) | MAE (°) | Pearson r | ICC  |

|-------------|----------|---------|-----------|------|

| Left Knee   |  4.2     |  3.1    |  0.94     | 0.92 |

| Right Knee  |  ...     |  ...    |  ...      | ...  |

"""

## 6.3 Обёртка над VvsC.py

Существующий скрипт VvsC.py запускается через subprocess как baseline. Затем результаты импортируются и сравниваются с результатами нового алгоритма в единой таблице.

def run_baseline_comparison(data_dir: str) -> pd.DataFrame:

"""

Запускает VvsC.py как subprocess, парсит его вывод,

возвращает DataFrame с baseline метриками.

"""

result = subprocess.run(['python', 'VvsC.py', '--data_dir', data_dir],

capture_output=True, text=True)

# парсинг результатов из stdout/CSV файла VvsC.py

...

# 7. Модуль 4: GUI-приложение

## 7.1 Рекомендуемый стек и обоснование выбора

| Вариант | Плюсы | Минусы | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- |
| PyQt6 | Нативный вид, полноценные виджеты, OpenGL для 3D | Сложнее в разработке | ✅ Основной |
| Streamlit | Быстрый старт, веб-интерфейс, легко деплоить | Ограниченная интерактивность 3D | ✅ Альтернатива |
| tkinter | Встроен в Python, без зависимостей | Устаревший UI | ❌ Не рекомендуется |

## 7.2 Структура главного окна (PyQt6)

Главное окно делится на три зоны: боковая панель навигации (sidebar), центральная рабочая область (tabs), нижняя строка статуса (status bar).

# gui/main_window.py

class MainWindow(QMainWindow):

def __init__(self):

self.tab_widget = QTabWidget()  # центральная область

self.tab_widget.addTab(LoadPanel(), 'Загрузка данных')

self.tab_widget.addTab(AnalysisPanel(), 'Анализ')

self.tab_widget.addTab(ComparePanel(), 'Сравнение с Vicon')

self.tab_widget.addTab(VizPanel(), 'Визуализация')

self.status_bar = QStatusBar()  # прогресс и сообщения

self.worker = None              # QThread для фоновых задач

def run_analysis(self):

"""

ВАЖНО: всю тяжёлую обработку запускать в QThread,

чтобы GUI не замерзал. Использовать сигналы Qt для

обновления прогресс-бара из воркера.

"""

self.worker = AnalysisWorker(self.session_data)

self.worker.progress.connect(self.status_bar.showMessage)

self.worker.finished.connect(self.on_analysis_done)

self.worker.start()

## 7.3 Описание панелей

### Панель «Загрузка данных» (LoadPanel)

- Выбор папки проекта caliscope (QFileDialog)

- Выбор модели: POSE / SIMPLE_HOLISTIC / HOLISTIC (выпадающий список)

- Опционально: выбор XLSX-файла Vicon для сравнения

- Кнопка «Загрузить» → вызов data_loader модуля в QThread

- Таблица превью данных (QTableWidget): первые 10 строк, список доступных ключевых точек

- Индикатор: количество кадров, FPS, длительность, список пропущенных точек (>5% NaN)

### Панель «Анализ» (AnalysisPanel)

- Параметры алгоритма (из settings.yaml, редактируемые): частота фильтра, порог детекции событий

- Кнопка «Запустить анализ» → pipeline: fill_gaps → filter → detect_events → calc_angles → spatiotemporal

- Прогресс-бар с подписью текущего шага

- Результирующая таблица: сводные пространственно-временны́е параметры + среднее/СКО углов

- Кнопка «Экспорт» → CSV / XLSX

### Панель «Сравнение с Vicon» (ComparePanel)

- Запуск выравнивания систем координат (с визуализацией качества выравнивания)

- Таблица метрик RMSE / MAE / Pearson r / ICC для каждого сустава

- Наложенные графики: кривая caliscope (синяя) + кривая Vicon (красная) по циклу шага

- Резюме: выводы о точности (порог RMSE < 5° — «хорошо», 5–10° — «приемлемо», > 10° — «неудовлетворительно»)

### Панель «Визуализация» (VizPanel)

- 3D-скелет: анимация с ползунком по кадрам. Библиотека: PyOpenGL + QOpenGLWidget или vispy

- Кнопки: Play / Pause / Step. Скорость воспроизведения: 0.25×, 0.5×, 1×

- Кинограммы: графики углов левого и правого колена / бедра / голеностопа в % цикла

- Corridor (коридор нормы): опциональное наложение нормативных данных (загружаемых из CSV)

- Пространственный паттерн: вид сверху — траектории стоп

# 8. Конфигурация и параметры

Все настраиваемые параметры выносятся в settings.yaml — не хардкодятся. Это позволяет менять параметры алгоритмов без изменения кода.

# settings.yaml

paths:

caliscope_root: 'data/caliscope_project'

vicon_root: 'data/Vicon_10_series'

output_dir: 'results/'

camera_config: 'config.toml'

processing:

default_model: 'SIMPLE_HOLISTIC'   # POSE | SIMPLE_HOLISTIC | HOLISTIC

target_fps: 100                    # частота интерполяции при синхронизации

filter_cutoff_hz: 6.0              # частота среза фильтра Баттерворта

filter_order: 4

max_gap_frames: 10                 # макс. длина пропуска для интерполяции

min_stride_duration_sec: 0.3       # защита от ложных детекций

gait_events:

method: 'velocity'                 # velocity | height | combined

heel_landmark: 'HEEL'             # имя точки пятки в caliscope

toe_landmark: 'FOOT_INDEX'        # имя точки носка

vertical_axis: 'z'               # ось, соответствующая вертикали

landmark_mapping:                    # Vicon marker → caliscope landmark

LASI: LEFT_HIP

RASI: RIGHT_HIP

LKNE: LEFT_KNEE

RKNE: RIGHT_KNEE

LANK: LEFT_ANKLE

RANK: RIGHT_ANKLE

LHEE: LEFT_HEEL

RHEE: RIGHT_HEEL

LTOE: LEFT_FOOT_INDEX

RTOE: RIGHT_FOOT_INDEX

comparison:

icc_type: '3,1'

good_rmse_threshold_deg: 5.0

acceptable_rmse_threshold_deg: 10.0

# 9. Форматы данных

## 9.1 Промежуточный формат (unified_pose.csv)

Единый формат для всех источников данных. Каждый модуль должен принимать и возвращать этот формат.

frame,timestamp,LEFT_HIP_x,LEFT_HIP_y,LEFT_HIP_z,RIGHT_HIP_x,...

0,0.000,0.123,-0.456,0.789,...

1,0.033,...

# Правила:

# - timestamp в секундах от начала записи

# - координаты в метрах

# - NaN для отсутствующих точек

# - имена колонок: {LANDMARK_NAME}_{x|y|z}

## 9.2 Результаты анализа (gait_results.json)

{

'session_id': 'p1_3',

'model': 'SIMPLE_HOLISTIC',

'processed_at': '2024-11-15T14:32:00',

'gait_events': {

'left_HS':  [45, 120, 195, 270],

'left_TO':  [80, 155, 230, 305],

'right_HS': [82, 157, 232, 307],

'right_TO': [117, 192, 267, 342]

},

'spatiotemporal': {

'cadence_steps_per_min': 112.4,

'speed_m_per_s': 1.23,

'stride_length_m': 1.31,

'step_length_m': 0.65,

'step_width_m': 0.12,

'stance_pct': 62.1,

'swing_pct': 37.9,

'double_support_pct': 11.4

},

'joint_angles_mean': {

'left_knee':  [5.2, 4.8, 4.1, ...],  // 101 точка, 0-100% цикла

'right_knee': [5.0, 4.9, 4.3, ...]

},

'joint_angles_std': {

'left_knee':  [1.2, 1.1, 0.9, ...]

}

}

# 10. Технические требования и зависимости

## 10.1 requirements.txt

# Ядро

numpy>=1.24

pandas>=2.0

scipy>=1.11

scikit-learn>=1.3     # для PCA при анализе таза

# Чтение данных

tomllib               # встроен в Python 3.11+, иначе: toml

openpyxl>=3.1         # чтение XLSX Vicon

# Статистика

pingouin>=0.5         # ICC

# Визуализация

matplotlib>=3.7

plotly>=5.15          # интерактивные графики в GUI

# GUI (выбрать один вариант)

PyQt6>=6.5            # основной вариант

# streamlit>=1.28     # альтернатива

# 3D визуализация

vispy>=0.14           # или: PyOpenGL>=3.1, open3d>=0.17

# Разработка / тесты

pytest>=7.4

pytest-cov>=4.1

black>=23.0

ruff>=0.1             # линтер

## 10.2 Важные технические нюансы (must know)

- Ось вертикали: в caliscope вертикаль может быть Y или Z — уточнить по config.toml (параметр world_up). Весь алгоритм должен работать с configurable vertical_axis.

- Единицы измерения: caliscope работает в метрах, Vicon может быть в мм — проверить и нормировать при загрузке.

- Частота кадров: caliscope ~25–30 fps, Vicon ~100 Hz. Всегда читать fps из метаданных, не захардкоживать.

- Потери трекинга (occlusions): caliscope регулярно теряет точки. fill_gaps() обязателен перед фильтрацией.

- Зеркальное отражение: при определённых раскладках камер X-ось caliscope зеркальна Vicon — проверить через визуализацию и исправить знак при необходимости.

- Многопоточность в Qt: тяжёлые вычисления — строго в QThread, иначе GUI замерзает.

- Воспроизводимость: seed для любых рандомных операций (numpy.random.seed(42)).

# 11. Тестирование и апробация

## 11.1 Юнит-тесты (pytest)

| Файл теста | Что проверяется | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| test_gait_events.py | Детекция HS/TO на синтетическом сигнале (синусоида) с известными событиями | Высокий |
| test_joint_angles.py | Расчёт угла для 3 точек с известным результатом (45°, 90°, 180°) | Высокий |
| test_filters.py | Butterworth не искажает частоты ниже cutoff, подавляет выше | Средний |
| test_normalizer.py | 101 точка на выходе, корректное усреднение по циклам | Высокий |
| test_synchronizer.py | Временны́е ряды после синхронизации совпадают по длине и timestamp | Средний |
| test_metrics.py | RMSE=0 для идентичных массивов, Pearson=1 для линейных | Средний |

## 11.2 Апробация: план эксперимента

Апробация проводится на трёх уровнях данных:

### Уровень A: Синхронные записи (3 камеры + Vicon)

- Данные: папка caliscope_project/recordings, N сессий ходьбы

- Протокол: запуск полного pipeline для каждой сессии, экспорт gait_results.json

- Сравнение: caliscope_results vs vicon_data → таблица метрик RMSE/MAE/ICC

- Цель: RMSE коленного сустава < 5°, ICC > 0.85

### Уровень B: Пациентские данные (p1_1 — p1_5)

- Данные: папка caliscope_project (клинические записи пациента p1)

- Протокол: обработать все 5 сессий, рассчитать коэффициент вариации (CV) между сессиями

- Метрика воспроизводимости: CV < 10% для каждого параметра — хорошая воспроизводимость

- Построить боксплоты по 5 сессиям для основных параметров

### Уровень C: Сравнительная таблица алгоритмов

| Параметр | Caliscope baseline (VvsC.py) | Caliscope HOLISTIC | Разработанный алгоритм |
| --- | --- | --- | --- |
| RMSE колено (°) | — | — | — |
| RMSE бедро (°) | — | — | — |
| MAE голеностоп (°) | — | — | — |
| ICC колено | — | — | — |
| Pearson r колено | — | — | — |
| Каденс RMSE (шаг/мин) | — | — | — |
| Скорость RMSE (м/с) | — | — | — |

Таблица заполняется по итогам апробации и включается в дипломную работу как Таблица X «Сравнение точности методов».

# 12. Критерии приёмки

| № | Критерий | Метод проверки | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VvsC.py запускается без ошибок, воспроизводит baseline метрики | Ручной запуск, сравнение вывода |  |
| 2 | fill_gaps + butterworth_filter корректно работают на данных с NaN | Юнит-тест + визуальная проверка |  |
| 3 | Детектор gait_events находит HS/TO на всех 5 пациентских сессиях | Визуальная верификация на графиках |  |
| 4 | Углы суставов монотонно совпадают с Vicon: RMSE < 10° (приемлемо), < 5° (хорошо) | Апробация уровня A |  |
| 5 | ICC для коленного сустава > 0.75 | Апробация уровня A |  |
| 6 | CV параметров между сессиями p1_1…p1_5 < 15% | Апробация уровня B |  |
| 7 | GUI запускается, загружает проект caliscope, отображает скелет и графики | Ручное тестирование |  |
| 8 | Экспорт результатов в CSV и XLSX работает корректно | Ручное тестирование |  |
| 9 | Все юнит-тесты проходят (pytest, coverage > 70%) | CI / ручной запуск pytest |  |
| 10 | Код проходит линтер ruff без ошибок | ruff check . |  |

ТЗ v1.0 | Дипломная работа | Система анализа кинематики походки по RGB-видео